# TEATR DRAMATYCZNY im. JERZEGO SZANIAWSKIEGO  w WAŁBRZYCHU

„Tutaj jest wszystko”

Reżyseria: Magda Miklasz

Scenografia : Mirek Kaczmarek

DANE TECHNICZNE PRZEDSTAWIENIA

Pole gry aktorskiej zajmuje przestrzeń o powierzchni 16 x 8 m. Widownia usytuowana jest na podestach scenicznych ustawionych wewnątrz namiotu, wykonanego z drewnianych ram obitych białym materiałem. Wewnątrz namiotu ulokować można 80-ciu widzów. Nad całością zawieszony jest materiałowy sufit. Elementy dekoracji mocowane są do desek sceny. Do podwieszenia materiałowego dachu niezbędne są dwa sztankiety.

CZAS TRWANIA SPEKTAKLU 70 MINUT

MONTAŻ SPEKTAKLU  ILOŚĆ OSÓB

ROZŁADUNEK / ZAŁADUNEK, MONTAŻ / DEMONTAŻ

MASZYNIŚCI 4 ( TEATR)

OŚWIETLENIOWIEC 1 ( TEATR)

AKUSTYK 1 (TEATR)

CZAS MONTAŻU SCENOGRAFII I USTAWIANIA ŚWIATEŁ 7 GODZIN

Czas montażu jest bezpośrednio związany z drogą transportową scenografii na scenę

OŚWIETLENIE

- Podgląd  z  kamery  zamontowanej  wewnątrz scenografii  
- Pulpit oświetlenia sceny                         1 szt.
- Naświetlacze symetryczne  1000W na niskich podstawach   4 szt.      
- Reflektory PC  1000W                           28 szt.
- Reflektor PC 650 W                                 4 szt.
- Reflektor profilowy  35 stopni + irys    1 szt.
- Gniazda regulowane z poziomu sceny 8 szt.

NAGŁOŚNIENIE i PROJEKCJE

Głośniki aktywne (preferowane) z minimum 15” głośnikiem basowym ustawione za dekoracją. XLR wyprowadzone do stanowiska akustyka zakończone DI. Stanowisko ustawione za dekoracją.

Projektor multimedialny – 2 szt. – min.  5000 Ansi z kablami VGA lub HDMI. Kable wyprowadzone do stanowiska akustyka. Rozdzielczość natywna minimum 1024 x 768.

Możliwość postawienia za dekoracją naprzeciw widowni projektora multimedialnego w odległości min. 6 m od dekoracji. Wyświetlany obraz powinien mieć wymiary 5 x 3,5 metra.

Możliwość postawienia lub podwieszenia projektora multimedialnego nad wejściem do dekoracji.

## GARDEROBY

W PRZEDSTAWIENIU WYSTĘPUJE : 3 aktorki i 3 aktorów

ILOŚĆ GARDEROBIANYCH – 1 ( TEATR)

CZAS DEMONTAŻU – 4  GODZINY

TRANSPORT

SAMÓCHOD	CIĘŻAROWY: 6,2 m długość, 2,4 m szerokość i wysokość

KONTAKT

SEKRETARIAT 074 664 96 93 , teatr@teatr.walbrzych.pl

BIURO WSPÓŁPRACY Z PUBLICZNOŚCIĄ 074 664 96 95, 074 648 83 01

KIEROWNIK TECHNICZNY 074 648 83 17 , 693 666 870 kierownik.techniczny@teatr.walbrzych.pl

KOORDYNATOR TEATRU 074 648 83 16, 693 666 860 koordynator@teatr.walbrzych.pl

PRACOWNIA OŚWIETLENIOWA 074 648 83 39, 074 648 83 42

PRACOWNIA AKUSTYCZNA 074 648 83 43

SZEF SCENY 074 648 83 35 , 074 648 83 40